# LAB 13: INTER-VLAN ROUTING

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing là kỹ thuật cho phép các thiết bị thuộc những VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau thông qua thiết bị Layer 3 như Router hoặc Layer 3 Switch.

Trong mô hình này sử dụng Router 2911 để thực hiện định tuyến giữa ba VLAN:

- VLAN 10 – USERS

- VLAN 20 – SERVER

- VLAN 30 – MGMT

Mỗi VLAN sử dụng một mạng IP riêng:

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24

- VLAN 20 → 192.168.20.0/24

- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

1.2. VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) là kỹ thuật chia một mạng vật lý thành nhiều mạng logic độc lập.

Trong bài này sử dụng ba VLAN với mục đích khác nhau:

- VLAN 10 – USERS: dành cho các thiết bị người dùng.

- VLAN 20 – SERVER: dành cho các thiết bị máy chủ.

- VLAN 30 – MGMT: dành cho mạng quản trị.

Việc phân chia VLAN giúp tách biệt các nhóm thiết bị và quản lý lưu lượng mạng hiệu quả hơn.

1.3. Access Port

Access Port là cổng Switch kết nối trực tiếp với thiết bị đầu cuối như PC.

Một Access Port chỉ thuộc về một VLAN.

Trong mô hình:

- Fa0/1, Fa0/2 → VLAN 10

- Fa0/3, Fa0/4 → VLAN 20

- Fa0/5, Fa0/6 → VLAN 30

1.4. Trunk

Trunk là liên kết cho phép nhiều VLAN truyền qua cùng một đường kết nối.

Trong mô hình, các đường kết nối giữa hai Switch và từ Switch lên Router được sử dụng để truyền các VLAN 10, 20 và 30.

Trunk sử dụng chuẩn 802.1Q để đánh dấu VLAN trên frame khi truyền giữa các thiết bị mạng.

1.5. Subinterface và Default Gateway

Router sử dụng các subinterface để làm Gateway cho từng VLAN.

Trong bài:

- G0/0.10 → 192.168.10.1 → VLAN 10

- G0/0.20 → 192.168.20.1 → VLAN 20

- G0/0.30 → 192.168.30.1 → VLAN 30

Các PC sử dụng địa chỉ .1 tương ứng làm Default Gateway.

1.6. Nguyên lý hoạt động

Ví dụ PC0 thuộc VLAN 10 muốn giao tiếp với PC2 thuộc VLAN 20:

PC0 → Switch → Trunk → Router G0/0.10 → Router định tuyến → G0/0.20 → Switch → PC2

Tương tự, khi PC thuộc VLAN 10 giao tiếp với PC thuộc VLAN 30, traffic sẽ được Router chuyển từ mạng 192.168.10.0/24 sang mạng 192.168.30.0/24.

Như vậy, Router đóng vai trò Layer 3 Gateway và thực hiện định tuyến giữa cả ba VLAN.

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | VLAN | Địa chỉ IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | VLAN 10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC1 | VLAN 10 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | VLAN 20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC3 | VLAN 20 | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC4 | VLAN 30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC5 | VLAN 30 | 192.168.30.3 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

Router

| Subinterface | VLAN | Địa chỉ IP |
| --- | --- | --- |
| G0/0.10 | VLAN 10 | 192.168.10.1/24 |
| G0/0.20 | VLAN 20 | 192.168.20.1/24 |
| G0/0.30 | VLAN 30 | 192.168.30.1/24 |

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo VLAN trên các Switch

Tạo ba VLAN:

- VLAN 10 – USERS

- VLAN 20 – SERVER

- VLAN 30 – MGMT

enable

configure terminal

vlan 10

name USERS

exit

vlan 20

name SERVER

exit

vlan 30

name MGMT

exit

Thực hiện trên cả hai Switch.

Bước 2. Cấu hình Access Port

Trên Switch kết nối với các PC:

- Fa0/1, Fa0/2 → VLAN 10

- Fa0/3, Fa0/4 → VLAN 20

- Fa0/5, Fa0/6 → VLAN 30

interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface range fa0/5-6

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

Bước 3. Cấu hình Trunk giữa hai Switch

Cổng kết nối giữa hai Switch được cấu hình trunk để truyền cả ba VLAN.

interface fa0/7

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

exit

Thực hiện tương ứng trên Switch còn lại

Bước 4. Cấu hình Trunk từ Switch đến Router

Cổng Switch kết nối với Router cũng được cấu hình trunk.

interface fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

exit

4. Cấu hình Subinterface trên Router

Bước 5. Tạo Subinterface cho VLAN 10

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

G0/0.10 là Default Gateway của các PC thuộc VLAN 10.

Bước 6. Tạo Subinterface cho VLAN 20

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

G0/0.20 là Default Gateway của các PC thuộc VLAN 20.

Bước 7. Tạo Subinterface cho VLAN 30

interface g0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

G0/0.30 là Default Gateway của các PC thuộc VLAN 30.

Bước 8. Bật cổng vật lý G0/0

interface g0/0

no shutdown

exit

Cổng vật lý G0/0 phải ở trạng thái up/up để các subinterface hoạt động.

5. Cấu hình địa chỉ IP cho PC

PC0

IP Address: 192.168.10.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

PC1

IP Address: 192.168.10.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

PC2

IP Address: 192.168.20.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

PC3

IP Address: 192.168.20.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

PC4

IP Address: 192.168.30.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

PC5

IP Address: 192.168.30.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

6. Kiểm tra cấu hình

6.1. Kiểm tra VLAN

Trên Switch:

show vlan brief

Kết quả cần xác nhận:

- VLAN 10 – USERS tồn tại.

- VLAN 20 – SERVER tồn tại.

- VLAN 30 – MGMT tồn tại.

- Các Access Port thuộc đúng VLAN.

6.2. Kiểm tra Trunk

show interfaces trunk

Kết quả cần xác nhận:

- Cổng trunk hoạt động.

- VLAN 10 được phép đi qua trunk.

- VLAN 20 được phép đi qua trunk.

- VLAN 30 được phép đi qua trunk.

6.3. Kiểm tra Interface trên Router

show ip interface brief

Kết quả cần xác nhận:

- G0/0 hoạt động.

- G0/0.10 có IP 192.168.10.1.

- G0/0.20 có IP 192.168.20.1.

- G0/0.30 có IP 192.168.30.1.

- Các subinterface ở trạng thái up/up.

6.4. Kiểm tra bảng định tuyến

show ip route

Router cần có ba mạng kết nối trực tiếp:

- 192.168.10.0/24

- 192.168.20.0/24

- 192.168.30.0/24

Điều này chứng minh Router đã nhận biết cả ba mạng VLAN và có thể thực hiện định tuyến giữa chúng.

7. Kiểm tra kết nối

7.1. Kiểm tra trong cùng VLAN

Từ PC0 ping PC1:

ping 192.168.10.3

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Từ PC2 ping PC3:

ping 192.168.20.3

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Từ PC4 ping PC5:

ping 192.168.30.3

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

7.2. Kiểm tra giữa các VLAN

Từ PC0 thuộc VLAN 10 ping PC2 thuộc VLAN 20:

ping 192.168.20.2

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Từ PC0 thuộc VLAN 10 ping PC4 thuộc VLAN 30:

ping 192.168.30.2

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Từ PC2 thuộc VLAN 20 ping PC4 thuộc VLAN 30:

ping 192.168.30.2

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Các kết quả trên chứng minh Router đã thực hiện thành công Inter-VLAN Routing giữa VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30.

8. Kiểm tra bằng Traceroute

Sử dụng lệnh:

tracert 192.168.20.2

hoặc trên thiết bị Cisco:

traceroute 192.168.20.2

Kết quả cho thấy traffic từ VLAN 10 đi qua Default Gateway 192.168.10.1 trước khi được Router chuyển sang mạng VLAN 20.

Có thể thực hiện tương tự với VLAN 30:

tracert 192.168.30.2

9. Kết quả

Sau khi cấu hình, hệ thống đạt được các yêu cầu:

- Tạo thành công VLAN 10 – USERS.

- Tạo thành công VLAN 20 – SERVER.

- Tạo thành công VLAN 30 – MGMT.

- Các PC được gán đúng Access Port và VLAN.

- Các liên kết giữa Switch và giữa Switch với Router được cấu hình Trunk 802.1Q.

- Tạo thành công ba subinterface trên Router:

  - G0/0.10 → 192.168.10.1

  - G0/0.20 → 192.168.20.1

  - G0/0.30 → 192.168.30.1

- Các PC trong cùng VLAN giao tiếp được với nhau.

- Các PC thuộc VLAN khác nhau giao tiếp được thông qua Router.

- Bảng định tuyến trên Router hiển thị đầy đủ ba mạng VLAN.

- Traceroute xác nhận traffic đi qua Gateway Layer 3.

Kết luận:
Bài lab đã triển khai thành công mô hình Inter-VLAN Routing với ba VLAN 10, 20 và 30. Router thực hiện chức năng Layer 3 Gateway, cho phép các thiết bị thuộc những VLAN khác nhau giao tiếp với nhau thông qua các subinterface 802.1Q.