# LAB 15: DHCP SERVER

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cho phép thiết bị mạng tự động nhận các thông tin cấu hình IPv4 như:

- Địa chỉ IP

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Server

DHCP giúp giảm việc phải cấu hình địa chỉ IP thủ công cho từng máy tính.

1.2. DHCP Server trên Router

Trong bài này, Router 2911 được sử dụng làm DHCP Server cho mạng LAN 192.168.80.0/24.

Router sẽ tự động cấp phát địa chỉ IP cho các PC trong mạng.

Gateway của mạng là:

192.168.80.1

1.3. DHCP Pool

DHCP Pool là vùng cấu hình mà Router sử dụng để cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị.

Pool trong bài có tên:

LAN80

Pool xác định:

- Network: 192.168.80.0/24

- Default Gateway: 192.168.80.1

- DNS Server: 8.8.8.8

1.4. DHCP Excluded Address

Một số địa chỉ IP cần được loại trừ khỏi DHCP Pool để Router không cấp phát cho PC.

Trong bài loại trừ:

192.168.80.1 – 192.168.80.20

Các địa chỉ này có thể được sử dụng cho Router, Server hoặc các thiết bị cần IP tĩnh.

Do đó, DHCP sẽ bắt đầu cấp phát từ:

192.168.80.21

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Địa chỉ IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Router G0/0 | 192.168.80.1 | 255.255.255.0 | — |
| PC0 | DHCP | 255.255.255.0 | 192.168.80.1 |
| PC1 | DHCP | 255.255.255.0 | 192.168.80.1 |
| PC2 | DHCP | 255.255.255.0 | 192.168.80.1 |

DHCP Pool: LAN80
Network: 192.168.80.0/24
Excluded: 192.168.80.1 – 192.168.80.20
DNS Server: 8.8.8.8

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình địa chỉ IP cho Router

Cấu hình G0/0 của Router với địa chỉ 192.168.80.1/24.

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 192.168.80.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Router sẽ sử dụng địa chỉ 192.168.80.1 làm Default Gateway cho các PC trong LAN.

Bước 2. Loại trừ địa chỉ IP

Không cho DHCP cấp phát các địa chỉ từ 192.168.80.1 đến 192.168.80.20.

ip dhcp excluded-address 192.168.80.1 192.168.80.20

DHCP sẽ chỉ cấp phát các địa chỉ còn lại trong mạng 192.168.80.0/24.

Bước 3. Tạo DHCP Pool

Tạo DHCP Pool có tên LAN80.

ip dhcp pool LAN80

network 192.168.80.0 255.255.255.0

default-router 192.168.80.1

dns-server 8.8.8.8

exit

Router sẽ sử dụng Pool LAN80 để tự động cấp IP cho các PC.

4. Cấu hình PC nhận IP bằng DHCP

Trên từng PC:

Desktop → IP Configuration → DHCP

PC sẽ tự động nhận:

- IP Address

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Server

Do đã loại trừ .1–.20, các PC sẽ nhận IP từ khoảng:

192.168.80.21 – 192.168.80.254

5. Kiểm tra cấu hình

5.1. Kiểm tra DHCP Binding

show ip dhcp binding

Lệnh này dùng để kiểm tra danh sách các IP Router đã cấp phát cho PC.

Kết quả cần xuất hiện các địa chỉ IP được cấp cho PC0, PC1 và PC2.

5.2. Kiểm tra DHCP Pool

show ip dhcp pool

Lệnh này dùng để kiểm tra DHCP Pool LAN80, network và số lượng địa chỉ IP đang được cấp phát.

5.3. Kiểm tra trạng thái Router

show ip interface brief

Kết quả cần xác nhận:

- G0/0 có IP 192.168.80.1

- G0/0 ở trạng thái up/up

6. Kiểm tra kết nối

Sau khi các PC nhận IP bằng DHCP, kiểm tra kết nối từ PC đến Gateway:

ping 192.168.80.1

Kết quả mong đợi: Ping thành công.

Có thể kiểm tra kết nối giữa các PC trong cùng LAN:

ping <IP-PC-khac>

Nếu ping thành công chứng minh DHCP đã cấp địa chỉ IP hợp lệ và các PC có thể giao tiếp trong mạng LAN.

7. Kết quả

Sau khi cấu hình, hệ thống đạt được các yêu cầu:

- Cấu hình thành công Router G0/0 với địa chỉ 192.168.80.1/24.

- Tạo DHCP Pool LAN80.

- Loại trừ các địa chỉ 192.168.80.1–20.

- Router tự động cấp phát IP cho các PC.

- PC nhận được Default Gateway 192.168.80.1.

- PC nhận được DNS Server 8.8.8.8.

- Kiểm tra DHCP Binding xác nhận các IP đã được cấp phát.

- Các PC ping được Default Gateway.

Kết luận:
Bài lab đã cấu hình thành công DHCP Server trên Router 2911, cho phép các PC trong mạng LAN tự động nhận địa chỉ IPv4 và các thông tin cấu hình mạng cần thiết thay vì phải thiết lập thủ công.