# LAB 18: NAT/PAT

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. NAT

NAT (Network Address Translation) là kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ IP giữa mạng bên trong và mạng bên ngoài.

Trong mô hình này, các PC sử dụng địa chỉ IP thuộc mạng private:

192.168.90.0/24

Khi truy cập Server bên ngoài, Router sẽ chuyển đổi địa chỉ private thành địa chỉ IP của cổng outside.

1.2. PAT

PAT (Port Address Translation) là một dạng của NAT cho phép nhiều thiết bị bên trong sử dụng chung một địa chỉ IP outside bằng cách phân biệt các kết nối thông qua số port.

Trong bài, PC0, PC1 và PC2 đều sử dụng chung địa chỉ outside của Router:

203.0.113.1

Router dùng các port khác nhau để theo dõi từng phiên kết nối.

1.3. NAT Inside và NAT Outside

Router cần xác định interface nào thuộc mạng bên trong và interface nào thuộc mạng bên ngoài:

- G0/0 → ip nat inside

- G0/1 → ip nat outside

Luồng kết nối:

PC → G0/0 (Inside) → Router → G0/1 (Outside) → Server

1.4. NAT Overload

Cấu hình:

ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

cho phép nhiều địa chỉ thuộc mạng 192.168.90.0/24 được NAT ra ngoài bằng địa chỉ của interface G0/1.

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Network |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | G0/0 | 192.168.90.1 | Inside |
| Router | G0/1 | 203.0.113.1 | Outside |
| PC0 | Fa0 | 192.168.90.10 | Inside |
| PC1 | Fa0 | 192.168.90.20 | Inside |
| PC2 | Fa0 | 192.168.90.30 | Inside |
| Server | Fa0 | 203.0.113.10 | Outside |

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway PC: 192.168.90.1

Default Gateway Server: 203.0.113.1

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình interface Inside

Cấu hình G0/0 của Router kết nối với mạng LAN:

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 192.168.90.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

G0/0 được đánh dấu là NAT Inside.

Bước 2. Cấu hình interface Outside

Cấu hình G0/1 kết nối với mạng Server:

interface g0/1

ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

ip nat outside

no shutdown

exit

G0/1 được đánh dấu là NAT Outside.

Bước 3. Tạo ACL cho mạng Inside

Tạo ACL cho phép mạng 192.168.90.0/24 được NAT:

access-list 1 permit 192.168.90.0 0.0.0.255

ACL này xác định các địa chỉ IP bên trong được phép thực hiện NAT.

Bước 4. Cấu hình PAT

Cấu hình NAT Overload sử dụng địa chỉ của G0/1:

ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

Khi PC0, PC1 và PC2 truy cập Server, Router sẽ chuyển đổi địa chỉ private của các PC thành địa chỉ:

203.0.113.1

4. Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị

PC0

IP Address: 192.168.90.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.90.1

PC1

IP Address: 192.168.90.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.90.1

PC2

IP Address: 192.168.90.30

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.90.1

Server

IP Address: 203.0.113.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 203.0.113.1

5. Kiểm tra NAT/PAT

5.1. Kiểm tra bảng NAT

show ip nat translations

Sau khi các PC phát sinh traffic, bảng NAT sẽ hiển thị các phiên dịch từ địa chỉ private:

- 192.168.90.10

- 192.168.90.20

- 192.168.90.30

sang địa chỉ outside của Router:

203.0.113.1

5.2. Kiểm tra thống kê NAT

show ip nat statistics

Dùng để kiểm tra trạng thái NAT và số lượng translation đã được tạo.

5.3. Kiểm tra ACL

show access-lists

Kiểm tra ACL số 1 có match traffic từ mạng:

192.168.90.0/24

6. Phát sinh traffic kiểm tra NAT

Từ PC0:

ping 203.0.113.10

Từ PC1:

ping 203.0.113.10

Từ PC2:

ping 203.0.113.10

Sau khi ping, kiểm tra:

show ip nat translations

Router sẽ tạo các bản dịch NAT tương ứng cho các PC.

7. Kết quả

Sau khi cấu hình:

- G0/0 được xác định là NAT Inside.

- G0/1 được xác định là NAT Outside.

- ACL cho phép mạng 192.168.90.0/24 thực hiện NAT.

- PAT được cấu hình bằng địa chỉ của G0/1.

- PC0, PC1 và PC2 có thể sử dụng chung địa chỉ outside 203.0.113.1.

- Các PC có thể kết nối đến Server 203.0.113.10.

- Bảng NAT hiển thị các phiên dịch địa chỉ sau khi phát sinh traffic.

Kết luận:
Bài lab đã triển khai thành công NAT/PAT trên Router 2911, cho phép nhiều thiết bị trong mạng private 192.168.90.0/24 truy cập mạng bên ngoài thông qua một địa chỉ IP outside 203.0.113.1. PAT sử dụng thông tin port để phân biệt các kết nối của từng PC.