# LAB 05: IPV4 ADDRESSING AND SUBNETTING

1. Mục tiêu

- Thiết kế phân hoạch địa chỉ IPv4 từ dải mạng cho trước thành các Subnet nhỏ hơn.

- Cấu hình địa chỉ IP cho giao diện Router và gán Default Gateway chuẩn xác cho các máy trạm (PC).

- Kiểm tra và phân biệt cơ chế truyền thông cùng phân mạng (Intra-subnet) và liên phân mạng (Inter-subnet) qua Router.

2. Thiết bị / Tài nguyên

- 01 Router Cisco 2911 (R1)

- 01 Switch Cisco 2960 (SW1)

- 04 PC (PC1, PC2 thuộc LAN-A; PC3, PC4 thuộc LAN-B)

3. Topology đề xuất

LAN-A (PC1, PC2) kết nối vào cổng G0/0 của Router R1. LAN-B (PC3, PC4) kết nối vào cổng G0/1 của Router R1.

4. Bảng phân hoạch IP (Subnetting)

Chia dải địa chỉ 192.168.30.0/24 thành hai mạng con /26 (255.255.255.192):

| Subnet | Network ID | Subnet Mask | Usable IP Range | Broadcast ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 192.168.30.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.30.1 – 192.168.30.62 | 192.168.30.63 |
| LAN-B | 192.168.30.64/26 | 255.255.255.192 | 192.168.30.65 – 192.168.30.126 | 192.168.30.127 |

5. Bảng địa chỉ IP chi tiết

| Thiết bị | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 (LAN-A) | 192.168.30.1 | 255.255.255.192 | — |
| R1 | G0/1 (LAN-B) | 192.168.30.65 | 255.255.255.192 | — |
| PC1 | Fa0 | 192.168.30.2 | 255.255.255.192 | 192.168.30.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.30.3 | 255.255.255.192 | 192.168.30.1 |
| PC3 | Fa0 | 192.168.30.66 | 255.255.255.192 | 192.168.30.65 |
| PC4 | Fa0 | 192.168.30.67 | 255.255.255.192 | 192.168.30.65 |

6. SOP thực hiện

- Thực hiện chia dải IP 192.168.30.0/24 thành hai subnet /26 và xác định các địa chỉ Network, Host, Broadcast.

- Dựng topology gồm Router R1, Switch SW1 và 4 PC trong Cisco Packet Tracer.

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh, Subnet Mask /26 và Default Gateway cho PC1, PC2 (LAN-A) và PC3, PC4 (LAN-B).

- Đặt địa chỉ IP gateway cho cổng G0/0 (192.168.30.1/26) và cổng G0/1 (192.168.30.65/26) trên Router R1.

- Bật hai cổng giao diện router bằng lệnh no shutdown.

- Thực hiện lệnh ping kiểm tra kết nối nội bộ LAN (PC1 ping PC2, PC3 ping PC4).

- Thực hiện lệnh ping kiểm tra kết nối liên mạng qua Router (PC1 ping PC3, PC2 ping PC4).

7. Cấu hình Router R1

enable

configure terminal

hostname R1

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.30.1 255.255.255.192

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.30.65 255.255.255.192

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

8. Lệnh kiểm tra

show ip interface brief

show ip route connected

9. Troubleshooting trọng tâm

- Sai Subnet Mask: Điền nhầm Subnet Mask mặc định 255.255.255.0 (/24) thay vì 255.255.255.192 (/26) khiến PC xác định sai ranh giới mạng.

- Sử dụng sai địa chỉ Host: Gán nhầm địa chỉ Network ID (192.168.30.0, 192.168.30.64) hoặc Broadcast ID (192.168.30.63, 192.168.30.127) cho PC hoặc Router.

- Thiếu Default Gateway: PC không thể ping sang Subnet khác nếu bỏ trống ô Default Gateway.

- Interface Router chưa bật: Cổng Router chưa gõ no shutdown làm kết nối ở trạng thái down.

10. Nhận xét

Bài lab giúp nắm vững nguyên lý chia subnet IPv4 (VLSM/CIDR), cách xác định ranh giới dải mạng và vai trò định tuyến của Router Layer 3 giữa các Subnet khác nhau.