# LAB 07: STATIC ROUTING

1. Mục tiêu

- Hiểu nguyên lý và cơ chế hoạt động của định tuyến tĩnh (Static Routing) trên Router Cisco.

- Cấu hình tuyến đường tĩnh hai chiều giữa hai Router R1 và R2 qua đường transit link /30.

- Kiểm tra bảng định tuyến (Routing Table) và theo dõi hành trình gói tin liên mạng bằng lệnh ping và tracert / traceroute.

2. Thiết bị / Tài nguyên

- 02 Router Cisco 2911 (R1, R2)

- 02 Switch Cisco 2960 (SW1, SW2)

- 02 PC (PC1 thuộc LAN1, PC2 thuộc LAN2)

3. Topology đề xuất

PC1 — SW1 — (G0/0) R1 (G0/1) — (G0/1) R2 (G0/0) — SW2 — PC2

- LAN1: 192.168.41.0/24

- Transit Link (R1-R2): 10.0.12.0/30

- LAN2: 192.168.42.0/24

4. Bảng địa chỉ IP chi tiết

| Thiết bị | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.41.1 | 255.255.255.0 | — | Connect_LAN1 |
| R1 | G0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 | — | Link_to_R2 |
| R2 | G0/1 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 | — | Link_to_R1 |
| R2 | G0/0 | 192.168.42.1 | 255.255.255.0 | — | Connect_LAN2 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.41.2 | 255.255.255.0 | 192.168.41.1 | PC_LAN1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.42.2 | 255.255.255.0 | 192.168.42.1 | PC_LAN2 |

5. SOP thực hiện

- Dựng topology mạng trong Cisco Packet Tracer gồm PC1, SW1, R1, R2, SW2, PC2.

- Cấu hình IP tĩnh, Subnet Mask và Default Gateway cho PC1 (192.168.41.10/24) và PC2 (192.168.42.10/24).

- Đặt IP cho các cổng GigabitEthernet trên R1 (G0/0: 192.168.41.1/24, G0/1: 10.0.12.1/30) và bật các cổng bằng lệnh no shutdown.

- Đặt IP cho các cổng GigabitEthernet trên R2 (G0/0: 192.168.42.1/24, G0/1: 10.0.12.2/30) và bật các cổng bằng lệnh no shutdown.

- Tạo Static Route trên R1 trỏ tới mạng LAN2 (192.168.42.0/24) qua địa chỉ Next-Hop 10.0.12.2.

- Tạo Static Route trên R2 trỏ tới mạng LAN1 (192.168.41.0/24) qua địa chỉ Next-Hop 10.0.12.1.

- Thực hiện kiểm tra bảng định tuyến trên R1 và R2 bằng lệnh show ip route (xác nhận ký hiệu S - Static).

- Thực hiện ping kiểm tra kết nối từ PC1 sang PC2 và dùng tracert để xác nhận các chặng chuyển tiếp (hop).

6. Cấu hình Router

Cấu hình trên Router R1:

enable

configure terminal

hostname R1

interface GigabitEthernet0/0

description Connect_LAN1

ip address 192.168.41.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1

description Link_to_R2

ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.42.0 255.255.255.0 10.0.12.2

end

copy running-config startup-config

Cấu hình trên Router R2:

enable

configure terminal

hostname R2

interface GigabitEthernet0/0

description Connect_LAN2

ip address 192.168.42.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1

description Link_to_R1

ip address 10.0.12.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.41.0 255.255.255.0 10.0.12.1

end

copy running-config startup-config

7. Lệnh kiểm tra

show ip route

show running-config | include ip route

Trên Command Prompt của PC1:

ping 192.168.42.2

tracert 192.168.42.2

8. Troubleshooting trọng tâm

- Thiếu Static Route chiều về (Return Path): R1 có tuyến đường tới LAN2 nhưng R2 thiếu tuyến đường quay về LAN1 (192.168.41.0/24). Gói tin đi được nhưng không có đường về, gây ra lỗi Request timed out.

- Sai địa chỉ IP Next-Hop: Khai báo sai IP của cổng đối diện (ví dụ điền IP của chính mình hoặc trỏ sai IP ngoài dải transit /30), khiến tuyến đường static không hợp lệ và không xuất hiện trong bảng định tuyến.

- Cổng Transit chưa bật: Cổng kết nối trung gian R1-R2 (G0/1) chưa gõ no shutdown làm interface ở trạng thái down, tuyến đường static liên quan sẽ tự động bị ẩn khỏi routing table.

9. Nhận xét

Bài lab giúp nắm vững cú pháp định tuyến tĩnh ip route <network_đích> <mask_đích> <next_hop_ip>, hiểu rõ nguyên lý định tuyến hai chiều bắt buộc trong hệ thống mạng và phương pháp sử dụng tracert để xác minh từng chặng chuyển tiếp của gói tin.