LAB 45: ENTERPRISE DESIGN

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. Enterprise Network Design

Thiết kế mạng doanh nghiệp nhỏ theo mô hình phân lớp và dựa trên yêu cầu nghiệp vụ. Mô hình gồm Internet/Edge, Core/Distribution và Access, kết nối tới Users/Servers.

1.2. VLAN và IP Plan

VLAN được sử dụng để phân chia mạng theo phòng ban hoặc chức năng. IP plan xác định network, gateway và địa chỉ IP cho các thiết bị trước khi cấu hình.

1.3. Inter-VLAN Routing và Trunk

Router-on-a-stick được sử dụng để thực hiện inter-VLAN routing tại Router1. Trunk được sử dụng giữa Router1 và Switch0, và giữa các switch access.

1.4. DHCP, NAT và ACL

Router1 cấp DHCP cho các mạng người dùng. Router0 thực hiện NAT/PAT để các mạng nội bộ đi ra Internet giả lập. ACL được sử dụng để kiểm soát truy cập.

1.5. SSH và dự phòng

SSH được sử dụng cho quản trị thiết bị từ xa. Hai router tạo thành lớp Edge và Internal Routing; đường kết nối giữa các thiết bị được kiểm tra để bảo đảm hoạt động của hệ thống.

2. Mô hình và thiết bị

| Thiết bị | Số lượng | Vai trò | Kết nối |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | 1 | Internet/Edge, NAT | Router1 |
| Router1 | 1 | Core/Distribution, Inter-VLAN | Router0, Switch0 |
| Switch0 | 1 | Distribution/Access | Router1, Switch1 |
| Switch1 | 1 | Access | Switch0, PC |
| Switch2 | 1 | Access dự phòng | Switch0, PC nếu sử dụng |
| Server0 | 1 | Server | Switch0 |
| PC1–PC6 | 6 | Users | Switch1/Switch2 |

Topology:

Internet giả lập — Router0 (Edge) — Router1 (Core/Distribution) — Switch0 — Access Switches — Users/Server

Mô hình triển khai:

3. VLAN/IP Plan

| VLAN | Chức năng | Network | Gateway | Thiết bị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | USERS | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | PC1–PC3 | DHCP |
| 20 | DEPARTMENT | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | PC4–PC6 | DHCP |
| 30 | SERVER | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Server0 | 192.168.30.10 |
| 40 | MGMT | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Quản trị thiết bị | Static |

WAN Router0–Router1: 10.0.0.0/30

• Router0: 10.0.0.1/30

• Router1: 10.0.0.2/30

Internet giả lập Router0: 203.0.113.1/30

Internet giả lập Router ISP: 203.0.113.2/30

Router ISP Loopback: 203.0.113.100/32

4. Bảng thiết bị / Interface / IP

| Thiết bị | Interface | Kết nối | IP Address | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0 | Router1 | 10.0.0.1/30 | WAN |
| Router0 | G0/1 | Router ISP | 203.0.113.1/30 | Outside/NAT |
| Router1 | G0/0 | Router0 | 10.0.0.2/30 | WAN |
| Router1 | G0/1 | Switch0 | Trunk | 802.1Q |
| Router1 | G0/1.10 | VLAN 10 | 192.168.10.1/24 | Gateway |
| Router1 | G0/1.20 | VLAN 20 | 192.168.20.1/24 | Gateway |
| Router1 | G0/1.30 | VLAN 30 | 192.168.30.1/24 | Gateway |
| Router1 | G0/1.40 | VLAN 40 | 192.168.40.1/24 | Gateway |
| Server0 | Fa0 | Switch0 | 192.168.30.10/24 | Server |

5. Các bước thực hiện

Bước 1. Đọc yêu cầu

Mạng gồm Internet/Edge, Core/Distribution, Access, Users và Server. Thiết kế sử dụng 2 Router, 3 Switch, 1 Server và 6 PC.

Bước 2. Tạo VLAN trên các Switch

enable
configure terminal

vlan 10
 name USERS
exit
vlan 20
 name DEPARTMENT
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
vlan 40
 name MGMT
exit

Bước 3. Cấu hình Router1 - Core/Distribution

enable
configure terminal
hostname Router1

interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/1
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit

interface gigabitEthernet 0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit

interface gigabitEthernet 0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit

interface gigabitEthernet 0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
end
write memory

Bước 4. Cấu hình Router0 - Edge

enable
configure terminal
hostname Router0

interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
 exit

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

ip domain-name lab45.local
username admin privilege 15 secret Lab45Admin
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
exit

end
write memory

Bước 5. Cấu hình Switch0

enable
configure terminal
hostname Switch0

vlan 10
 name USERS
exit
vlan 20
 name DEPARTMENT
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
vlan 40
 name MGMT
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

interface fastEthernet 0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

interface fastEthernet 0/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

end
write memory

Bước 6. Cấu hình Switch1 và Switch2

Trên mỗi Access Switch tạo VLAN 10, 20, 30, 40. Cổng uplink về Switch0 cấu hình trunk. Các cổng kết nối PC được cấu hình access và gán VLAN tương ứng.

interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

interface <PC_PORT>
 switchport mode access
 switchport access vlan <VLAN_ID>
exit

Phân bổ PC:

• PC1–PC3 → VLAN 10 USERS

• PC4–PC6 → VLAN 20 DEPARTMENT

• Server0 → VLAN 30 SERVER

Bước 7. Cấu hình DHCP trên Router1

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20

ip dhcp pool USERS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 exit

ip dhcp pool DEPARTMENT
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 exit

Bước 8. Cấu hình Server0

Server0 đặt IP tĩnh:

IP Address: 192.168.30.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

Bước 9. Cấu hình ACL quản trị

Nếu yêu cầu nghiệp vụ giới hạn truy cập VLAN MGMT, có thể áp dụng ACL trên SVI/subinterface VLAN 40. Với mô hình này, ACL được giữ ở mức cơ bản để minh họa kiểm soát truy cập.

access-list 100 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 100 deny tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 22
access-list 100 permit ip any any

6. Kiểm tra thiết kế

6.1. Kiểm tra VLAN

show vlan brief

6.2. Kiểm tra Trunk

show interfaces trunk

6.3. Kiểm tra Routing

show ip route

6.4. Kiểm tra ACL

show access-lists

6.5. Kiểm tra NAT

show ip nat translations

6.6. Kiểm tra kết nối

Kiểm tra ping từ PC tới gateway VLAN, từ các VLAN tới Server0, và từ mạng nội bộ tới Router ISP/Internet giả lập.

7. Connectivity Matrix

| Nguồn | Đích | Kiểm tra | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1–PC3 VLAN 10 | 192.168.10.1 | Ping gateway | Success |
| PC4–PC6 VLAN 20 | 192.168.20.1 | Ping gateway | Success |
| VLAN 10 | Server0 192.168.30.10 | Ping | Success |
| VLAN 20 | Server0 192.168.30.10 | Ping | Success |
| PC VLAN 10/20 | 203.0.113.100 | Ping qua NAT | Success |
| Thiết bị quản trị | Router0/Router1 | SSH | Theo quyền ACL |

8. Kết quả

• Thiết kế được mô hình mạng doanh nghiệp nhỏ theo mô hình Internet/Edge – Core/Distribution – Access – Users/Servers.

• Sử dụng 2 Router, 3 Switch, 1 Server và 6 PC.

• Phân chia VLAN 10 USERS, VLAN 20 DEPARTMENT, VLAN 30 SERVER và VLAN 40 MGMT.

• Xây dựng IP plan với các mạng 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 và 192.168.40.0/24.

• Router1 thực hiện inter-VLAN routing bằng router-on-a-stick.

• Router0 thực hiện NAT/PAT ra Internet giả lập.

• DHCP được cấu hình cho VLAN USERS và DEPARTMENT.

• Server0 sử dụng địa chỉ tĩnh 192.168.30.10.

• SSH được cấu hình để quản trị Router0.

• Kiểm tra thiết kế bằng bảng địa chỉ và connectivity matrix.

Kết luận

Bài Lab 45 đã thiết kế một mạng doanh nghiệp nhỏ theo mô hình phân lớp. Hệ thống gồm lớp Internet/Edge, Core/Distribution và Access, với các VLAN riêng cho Users, Department, Server và Management. IP plan được xác định cụ thể trước khi cấu hình; Router1 thực hiện inter-VLAN routing, Router0 thực hiện NAT/PAT, đồng thời triển khai DHCP, ACL và SSH theo yêu cầu thiết kế. Connectivity matrix được sử dụng để kiểm tra khả năng kết nối của toàn hệ thống.