LAB 46: MULTI VLAN

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. VLAN

Triển khai nhiều VLAN theo thiết kế doanh nghiệp để phân chia mạng thành các miền logic riêng biệt. Bài sử dụng 4 VLAN: VLAN 10 USERS, VLAN 20 HR, VLAN 30 SERVER và VLAN 40 MGMT.

1.2. Access Port và Trunk

Access port kết nối thiết bị đầu cuối và thuộc một VLAN. Trunk uplink truyền nhiều VLAN giữa L3 Switch và Access Switch.

1.3. SVI và Inter-VLAN Routing

L3 Switch sử dụng SVI làm default gateway cho từng VLAN và thực hiện định tuyến giữa các VLAN.

1.4. DHCP và Static IP

PC người dùng nhận địa chỉ IP bằng DHCP. Server và địa chỉ quản trị sử dụng IP tĩnh để dễ quản lý.

1.5. ACL

ACL cơ bản được sử dụng để giới hạn truy cập tới VLAN quản trị theo yêu cầu.

2. Mô hình mạng

Mô hình access–distribution gồm 1 L3 Switch và 2 Access Switch, kết nối 8 PC và 1 Server.

Phân bổ thiết bị:

• L3-SW: Distribution + Inter-VLAN Routing

• SW1: Access Switch 1

• SW2: Access Switch 2

• PC1–PC8: thiết bị người dùng

• Server0: Server VLAN 30

3. VLAN và IP Plan

| VLAN | Tên | Network | Gateway | Thiết bị | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | USERS | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | PC1–PC4 | DHCP |
| 20 | HR | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | PC5–PC6 | DHCP |
| 30 | SERVER | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Server0 | 192.168.30.10 |
| 40 | MGMT | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Quản trị Switch | 192.168.40.10–11 |

IP quản trị:

• L3-SW VLAN 40: 192.168.40.1/24

• SW1 VLAN 40: 192.168.40.10/24

• SW2 VLAN 40: 192.168.40.11/24

• Default gateway của SW1/SW2: 192.168.40.1

4. Bảng kết nối

| Thiết bị | Interface | Kết nối | Chế độ |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-SW | G0/1 | SW1 G0/1 | Trunk |
| L3-SW | G0/2 | SW2 G0/1 | Trunk |
| SW1 | F0/2–F0/5 | PC1–PC4 | Access |
| SW1 | F0/6 | Server0 | Access VLAN 30 |
| SW2 | F0/2–F0/3 | PC5–PC6 | Access VLAN 20 |
| SW2 | F0/4–F0/5 | PC7–PC8 | Access VLAN 10 |

5. Cấu hình L3 Switch

Bước 1. Tạo VLAN

enable
configure terminal
hostname L3-SW

vlan 10
 name USERS
exit
vlan 20
 name HR
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
vlan 40
 name MGMT
exit

Bước 2. Bật định tuyến và cấu hình SVI

ip routing

interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface vlan 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

Bước 3. Cấu hình trunk tới Access Switch

interface range gigabitEthernet 0/1-2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit

Bước 4. DHCP cho USERS và HR

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20

ip dhcp pool USERS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
exit

ip dhcp pool HR
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
exit

6. Cấu hình SW1

enable
configure terminal
hostname SW1

vlan 10
 name USERS
exit
vlan 20
 name HR
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
vlan 40
 name MGMT
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

interface range fastEthernet 0/2-5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

interface fastEthernet 0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
exit

interface vlan 40
 ip address 192.168.40.10 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.40.1
end
write memory

7. Cấu hình SW2

enable
configure terminal
hostname SW2

vlan 10
 name USERS
exit
vlan 20
 name HR
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
vlan 40
 name MGMT
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
exit

interface range fastEthernet 0/2-3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

interface range fastEthernet 0/4-5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

interface vlan 40
 ip address 192.168.40.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.40.1
end
write memory

8. Cấu hình Server0

Server0 thuộc VLAN 30 và sử dụng IP tĩnh:

IP Address: 192.168.30.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 192.168.30.10 nếu bật DNS trên chính Server0.

9. Cấu hình PC

PC1–PC4: thuộc VLAN 10 và chọn DHCP.

PC5–PC6: thuộc VLAN 20 và chọn DHCP.

PC7–PC8: thuộc VLAN 10 và chọn DHCP.

10. ACL giới hạn truy cập VLAN MGMT

Ví dụ giới hạn chỉ mạng HR được phép SSH tới mạng quản trị:

ip access-list extended MGMT-ACCESS
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 22
 deny tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 eq 22
 permit ip any any
exit

ACL trên chỉ minh họa kiểm soát SSH tới VLAN MGMT; các chính sách truy cập khác được xác định theo yêu cầu bài.

11. Kiểm tra cấu hình

11.1. VLAN

show vlan brief

Kiểm tra VLAN 10, 20, 30, 40 và các access port.

11.2. Trunk

show interfaces trunk

Kiểm tra hai đường trunk từ L3-SW tới SW1 và SW2.

11.3. Routing

show ip route

Kiểm tra các mạng 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 và 192.168.40.0/24.

11.4. ACL

show access-lists

Kiểm tra các rule ACL.

12. Connectivity Matrix

| Nguồn | Đích | Kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1–PC4 VLAN 10 | 192.168.10.1 | Ping gateway | Success |
| PC5–PC6 VLAN 20 | 192.168.20.1 | Ping gateway | Success |
| PC1–PC8 | Server0 192.168.30.10 | Ping | Success |
| SW1 | 192.168.40.1 | Ping MGMT gateway | Success |
| SW2 | 192.168.40.1 | Ping MGMT gateway | Success |
| VLAN người dùng | VLAN 40 | Truy cập quản trị | Theo ACL |

13. Kết quả

• Tạo và triển khai 4 VLAN: USERS, HR, SERVER và MGMT.

• Cấu hình access port và trunk uplink trên 2 Access Switch.

• L3 Switch sử dụng SVI để làm gateway và thực hiện Inter-VLAN Routing.

• PC thuộc VLAN USERS và HR nhận IP bằng DHCP.

• Server0 sử dụng IP tĩnh 192.168.30.10.

• SW1 và SW2 sử dụng địa chỉ quản trị 192.168.40.10 và 192.168.40.11.

• ACL cơ bản được xây dựng để kiểm soát SSH tới VLAN MGMT.

• Kiểm tra VLAN, trunk, routing và ACL bằng các lệnh show.

Kết luận

Bài Lab 46 đã triển khai mô hình Multi VLAN theo kiến trúc access–distribution với bốn VLAN: USERS, HR, SERVER và MGMT. L3 Switch thực hiện Inter-VLAN Routing thông qua SVI, các Access Switch truyền VLAN bằng trunk và kết nối thiết bị đầu cuối bằng access port. IP plan được thiết kế cụ thể cho từng VLAN, DHCP được dùng cho PC và Server0 sử dụng IP tĩnh. Hệ thống được kiểm tra bằng VLAN, trunk, routing, ACL và connectivity matrix.