LAB 47: FINAL PROJECT

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. Enterprise Network

Tích hợp các kỹ năng cấu hình mạng doanh nghiệp gồm VLAN, switching, routing, DHCP, DNS, NAT/PAT, ACL, SSH, Syslog và SNMP trong một mô hình hoàn chỉnh.

1.2. VLAN và Inter-VLAN Routing

VLAN được sử dụng để phân chia mạng thành các miền logic. Router-on-a-stick được sử dụng để định tuyến giữa các VLAN tại HQ và Branch.

1.3. Routing

OSPF được sử dụng để định tuyến giữa HQ và Branch. Router HQ kết nối mạng Internet giả lập và phát default route vào OSPF.

1.4. DHCP, DNS và NAT/PAT

Router cấp phát địa chỉ IP động cho các VLAN bằng DHCP. Server cung cấp DNS. Router HQ thực hiện NAT/PAT cho các mạng nội bộ đi ra Internet giả lập.

1.5. ACL và SSH

ACL được sử dụng để kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng. SSH được sử dụng cho quản trị thiết bị từ xa.

1.6. Syslog và SNMP

Syslog được sử dụng để gửi log về Server. SNMP được cấu hình với community read-only để mô phỏng giám sát thiết bị.

2. Mô hình và địa chỉ

Mô hình được thiết kế gồm HQ, Branch và Internet giả lập. Tổng cộng sử dụng 3 Router, 3 Switch, 1 Server và 8 PC.

Topology:

HQ: R-HQ — SW-HQ1 — SW-HQ2 — các PC/Server

Branch: R-BR — SW-BR — các PC

WAN: R-HQ — R-BR

Internet giả lập: R-HQ — R-ISP

| Khu vực/VLAN | Network | Gateway | Thiết bị/Host | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ VLAN 10 – Users | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | PC1, PC2, PC3 | DHCP |
| HQ VLAN 20 – Admin | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | PC4, PC5 | DHCP |
| HQ VLAN 10 – Server | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Server0 | 192.168.10.10 |
| Branch VLAN 30 – Users | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | PC6, PC7, PC8 | DHCP |
| HQ–Branch WAN | 10.0.0.0/30 | — | R-HQ / R-BR | 10.0.0.1 / 10.0.0.2 |
| HQ–ISP | 203.0.113.0/30 | — | R-HQ / R-ISP | 203.0.113.1 / 203.0.113.2 |
| ISP Loopback | 203.0.113.100/32 | — | R-ISP | 203.0.113.100 |

VLAN 10: HQ Users + Server

VLAN 20: HQ Admin

VLAN 30: Branch Users

3. Sơ đồ kết nối

R-HQ G0/0 ↔ SW-HQ1 Fa0/1 (trunk)

R-HQ G0/1 ↔ R-ISP G0/0

R-HQ S0/0/0 ↔ R-BR S0/0/0

SW-HQ1 Fa0/2 ↔ SW-HQ2 Fa0/1 (trunk)

R-BR G0/0 ↔ SW-BR Fa0/1 (trunk)

SW-HQ1 Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 ↔ PC1, PC2, PC3 (access VLAN 10)

SW-HQ2 Fa0/2, Fa0/3 ↔ PC4, PC5 (access VLAN 20)

SW-HQ1 Fa0/6 ↔ Server0 (access VLAN 10)

SW-BR Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 ↔ PC6, PC7, PC8 (access VLAN 30)

4. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình Router HQ

enable
configure terminal
hostname R-HQ

interface gigabitEthernet 0/0
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 exit

interface gigabitEthernet 0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 exit

interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
 exit

interface serial 0/0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 clock rate 64000
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/0.10
 ip nat inside
 exit

interface gigabitEthernet 0/0.20
 ip nat inside
 exit

router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20

ip dhcp pool HQ_USERS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.10
 exit

ip dhcp pool HQ_ADMIN
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 192.168.10.10
 exit

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

ip domain-name lab47.local
username admin privilege 15 secret Lab47Admin
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class 10 in
 exit

logging 192.168.10.10
snmp-server community lab47 ro
end
write memory

Bước 2. Cấu hình Router Branch

enable
configure terminal
hostname R-BR

interface gigabitEthernet 0/0
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet 0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit

interface serial 0/0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 exit

ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20

ip dhcp pool BRANCH_USERS
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 192.168.10.10
 exit

ip domain-name lab47.local
username admin privilege 15 secret Lab47Admin
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class 10 in
 exit

logging 192.168.10.10
snmp-server community lab47 ro
end
write memory

Bước 3. Cấu hình Router Internet giả lập

enable
configure terminal
hostname R-ISP

interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface loopback 0
 ip address 203.0.113.100 255.255.255.255
 exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 203.0.113.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 203.0.113.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 203.0.113.1

end
write memory

Bước 4. Cấu hình Switch HQ1

enable
configure terminal
hostname SW-HQ1

vlan 10
 name HQ_USERS
exit
vlan 20
 name HQ_ADMIN
exit

interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

interface fastEthernet 0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

interface range fastEthernet 0/3-5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

interface fastEthernet 0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

spanning-tree mode rapid-pvst
end
write memory

Bước 5. Cấu hình Switch HQ2

enable
configure terminal
hostname SW-HQ2

vlan 10
 name HQ_USERS
exit
vlan 20
 name HQ_ADMIN
exit

interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

interface range fastEthernet 0/2-3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

spanning-tree mode rapid-pvst
end
write memory

Bước 6. Cấu hình Switch Branch

enable
configure terminal
hostname SW-BR

vlan 30
 name BRANCH_USERS
exit

interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 30
exit

interface range fastEthernet 0/2-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
exit

spanning-tree mode rapid-pvst
end
write memory

Bước 7. Cấu hình Server0

Đặt IP tĩnh cho Server0:

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.10

Bật DNS Service trên Server0. Có thể tạo bản ghi lab47.local trỏ về 192.168.10.10 để minh họa DNS.

Bước 8. Cấu hình PC

PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7 và PC8 đặt IPv4 ở chế độ DHCP để nhận địa chỉ từ Router tương ứng.

5. Kiểm tra hệ thống

5.1. Kiểm tra VLAN

show vlan brief

Kiểm tra VLAN 10, VLAN 20 trên các switch HQ và VLAN 30 trên Switch Branch.

5.2. Kiểm tra Trunk

show interfaces trunk

Kiểm tra các đường trunk giữa Router và Switch, cũng như giữa hai switch HQ.

5.3. Kiểm tra Routing

show ip route

Kiểm tra các mạng nội bộ và route OSPF giữa HQ và Branch.

5.4. Kiểm tra ACL

show access-lists

Kiểm tra các ACL được cấu hình trên Router.

5.5. Kiểm tra NAT/PAT

show ip nat translations

Sau khi PC truy cập địa chỉ ngoài mạng giả lập, kiểm tra bảng NAT translation.

5.6. Kiểm tra Syslog

show logging

Kiểm tra thông tin logging trên Router.

5.7. Kiểm tra SSH

Từ một PC trong mạng nội bộ, thực hiện SSH đến địa chỉ quản trị của Router theo địa chỉ gateway tương ứng.

5.8. Kiểm tra SNMP

show running-config | include snmp

Kiểm tra community SNMP read-only đã được cấu hình.

6. Connectivity Matrix

| Nguồn | Đích | Giao tiếp mong muốn | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1-3 | Server0 | Ping/DNS | Allow |  |
| PC4-5 | Server0 | Ping/DNS | Allow |  |
| PC6-8 | Server0 | Ping/DNS | Allow |  |
| PC1-8 | Gateway VLAN | Ping | Allow |  |
| PC1-8 | 203.0.113.100 | Ping | Allow qua NAT |  |
| PC1-8 | Router quản trị | SSH | Allow |  |

7. Tạo 2 lỗi để troubleshooting

Lỗi 1: Tạm thời shutdown cổng trunk SW-HQ1 Fa0/1 hoặc Router0 G0/0 để tạo lỗi mất kết nối giữa HQ và gateway. Nhóm khác sử dụng show interfaces trunk, show ip interface brief và ping để xác định lỗi.

Lỗi 2: Tạm thời cấu hình sai VLAN access của một cổng PC, ví dụ chuyển cổng PC5 sang VLAN 10 thay vì VLAN 20. Nhóm khác kiểm tra show vlan brief và show running-config để xác định lỗi.

Sau khi nhóm khác troubleshooting, khôi phục cấu hình đúng.

8. Lưu cấu hình và file Packet Tracer

Trên các Router/Switch:

write memory

Lưu file Packet Tracer dưới dạng LAB47_Final_Project.pkt.

9. Kết quả

• Hoàn thành mô hình doanh nghiệp gồm HQ, Branch và Internet giả lập.

• Triển khai 2 VLAN tại HQ và 1 VLAN tại Branch.

• Cấu hình access port, trunk và STP.

• Cấu hình OSPF giữa HQ và Branch.

• Cấu hình DHCP cho các VLAN người dùng.

• Cấu hình DNS trên Server0.

• Cấu hình NAT/PAT tại Router HQ.

• Cấu hình ACL và SSH quản trị.

• Cấu hình Syslog và SNMP ở mức mô phỏng.

• Kiểm tra hệ thống bằng connectivity matrix.

• Tạo 2 lỗi có chủ đích để thực hiện troubleshooting.

• Lưu cấu hình và file .pkt.

Kết luận

Bài Lab 47 đã tích hợp các kỹ năng cấu hình mạng chính vào một mô hình mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh gồm HQ, Branch và Internet giả lập. Hệ thống triển khai VLAN, switching, OSPF, DHCP, DNS, NAT/PAT, ACL, SSH, Syslog và SNMP; đồng thời thực hiện kiểm tra kết nối, troubleshooting và lưu cấu hình để hoàn thành mô hình.