LAB 20: OSPF SINGLE AREA

# 1. Kiến thức trọng tâm

## 1.1. OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) là giao thức định tuyến động sử dụng thuật toán Shortest Path First để tìm đường đi tối ưu giữa các mạng.

## 1.2. OSPF Single Area

Trong bài lab, cả 3 Router được cấu hình OSPFv2 trong cùng area 0. Các Router trao đổi thông tin định tuyến và tự động học các mạng LAN ở xa.

# 2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Network |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0 | 192.168.10.1/24 | LAN1 |
| Router0 | G0/1 | 10.0.12.1/30 | R0–R1 |
| Router1 | G0/0 | 192.168.20.1/24 | LAN2 |
| Router1 | G0/1 | 10.0.12.2/30 | R0–R1 |
| Router1 | G0/2 | 10.0.23.1/30 | R1–R2 |
| Router2 | G0/0 | 192.168.30.1/24 | LAN3 |
| Router2 | G0/2 | 10.0.23.2/30 | R1–R2 |
| PC0 | Fa0 | 192.168.10.10/24 | LAN1 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.20.10/24 | LAN2 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.30.10/24 | LAN3 |

Subnet Mask LAN: 255.255.255.0

Subnet Mask link Router: 255.255.255.252

Default Gateway PC0: 192.168.10.1

Default Gateway PC1: 192.168.20.1

Default Gateway PC2: 192.168.30.1

# 3. Các bước thực hiện

## Bước 1. Cấu hình interface Router0

enable
configure terminal

interface g0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface g0/1
ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

## Bước 2. Cấu hình interface Router1

enable
configure terminal

interface g0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface g0/1
ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface g0/2
ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

## Bước 3. Cấu hình interface Router2

enable
configure terminal

interface g0/0
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface g0/2
ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

# 4. Cấu hình OSPF Single Area

## 4.1. Router0

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
exit

## 4.2. Router1

router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
exit

## 4.3. Router2

router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
exit

# 5. Cấu hình địa chỉ IP cho PC

## PC0

IP Address: 192.168.10.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1

## PC1

IP Address: 192.168.20.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1

## PC2

IP Address: 192.168.30.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1

# 6. Kiểm tra OSPF

Kiểm tra quan hệ láng giềng OSPF:

show ip ospf neighbor

Trạng thái neighbor đạt FULL cho biết các Router đã thiết lập quan hệ OSPF thành công.

Kiểm tra các route được học bằng OSPF:

show ip route ospf

Các route OSPF được ký hiệu bằng O trong bảng định tuyến.

Kiểm tra thông tin OSPF trên Router:

show ip protocols

Kiểm tra trạng thái OSPF trên các interface:

show ip ospf interface brief

# 7. Kiểm tra kết nối End-to-End

Từ PC0 ping PC1:

ping 192.168.20.10

Từ PC0 ping PC2:

ping 192.168.30.10

Nếu cấu hình đúng, PC0 có thể liên lạc với PC1 và PC2 thông qua các Router.

# 8. Kết quả

Các interface của 3 Router được cấu hình đúng địa chỉ IP.

OSPF process 1 được bật trên cả 3 Router.

Các mạng được quảng bá vào cùng area 0.

Mỗi Router có router-id rõ ràng.

Các Router thiết lập quan hệ OSPF với trạng thái FULL.

Các route học bằng OSPF xuất hiện với ký hiệu O.

PC0, PC1 và PC2 có thể ping end-to-end.

# Kết luận

Bài lab đã triển khai thành công OSPFv2 Single Area trên 3 Router trong area 0. Các Router thiết lập được quan hệ láng giềng và trao đổi thông tin định tuyến. Các mạng LAN được học động thông qua OSPF và có thể kiểm tra bằng các lệnh show ip ospf neighbor, show ip route ospf, show ip protocols và show ip ospf interface brief. Kết quả ping end-to-end xác nhận hệ thống định tuyến hoạt động bình thường.