# LAB 01: BASIC PACKET TRACER

## 1. Mục tiêu

Làm quen với Cisco Packet Tracer; thực hành tạo topology, kết nối thiết bị, cấu hình IPv4 cơ bản và kiểm tra kết nối bằng ping.

## 2. Thiết bị

- 01 Router 2911

- 01 Switch 2960

- 02 PC

## 3. Topology

PC1 — SW1 — R1; PC2 — SW1

## 4. Bảng địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1/24 | — |
| PC1 | Fa0 | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.10.20/24 | 192.168.10.1 |

## 5. SOP thực hiện

- Tạo topology gồm R1, SW1, PC1 và PC2; đổi tên thiết bị.

- Nối PC1 và PC2 với SW1; nối SW1 với G0/0 của R1.

- Cấu hình PC1: IP 192.168.10.10/24, Gateway 192.168.10.1.

- Cấu hình PC2: IP 192.168.10.20/24, Gateway 192.168.10.1.

- Cấu hình G0/0 của R1: IP 192.168.10.1/24 và bật interface (no shutdown).

- Kiểm tra PC1, PC2 ping được gateway và ping lẫn nhau.

- Chuyển sang Simulation Mode để quan sát gói ICMP.

- Lưu bài lab dưới dạng file .pkt.

## 6. Cấu hình Router R1

Các lệnh thực hiện cấu hình trên CLI:

enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
 end
copy running-config startup-config

## 7. Lệnh kiểm tra

Các lệnh sử dụng để kiểm tra trạng thái và kết nối:

show ip interface brief

show running-config

ping 192.168.10.1

## 8. Troubleshooting

- Sai cáp hoặc cắm sai cổng: Kiểm tra lại kết nối cáp giữa các thiết bị.

- G0/0 của R1 bị shutdown: Dùng lệnh no shutdown để bật giao diện.

- Sai IP/subnet: Các thiết bị phải thuộc dải mạng 192.168.10.0/24.

- Sai Gateway: PC1 và PC2 phải sử dụng Default Gateway 192.168.10.1.

## 9. Nhận xét

Bài lab giúp thực hành tạo topology, kết nối thiết bị, cấu hình IPv4 và kiểm tra kết nối mạng.