# BÁO CÁO LAB 02: SWITCH BASIC

## 1. Mục tiêu

Cấu hình hostname, mật khẩu cơ bản (enable secret, console password), banner MOTD, IP quản trị (SVI VLAN 1) và lưu cấu hình trên Switch Cisco.

## 2. Thiết bị

- 01 Switch 2960

- 02 PC

## 3. Topology

PC1 — SW1 — PC2

## 4. Bảng địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Vlan1 (SVI) | 192.168.1.2/24 | — |
| PC1 | Fa0 | 192.168.1.10/24 | — |
| PC2 | Fa0 | 192.168.1.20/24 | — |

## 5. SOP thực hiện

- Tạo topology gồm SW1, PC1 và PC2; kết nối PC1 và PC2 vào các cổng FastEthernet trên SW1.

- Đổi hostname cho Switch thành SW1.

- Cấu hình mật khẩu bảo vệ: enable secret và mật khẩu truy cập Console (bật login).

- Tạo thông báo Banner MOTD cảnh báo truy cập.

- Cấu hình địa chỉ IP cho SVI VLAN 1 (192.168.1.2/24) và bật interface (no shutdown).

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho PC1 (192.168.1.10/24) và PC2 (192.168.1.20/24).

- Kiểm tra ping từ PC1, PC2 tới địa chỉ SVI của SW1 và giữa hai PC.

- Lưu cấu hình từ running-config vào startup-config.

## 6. Cấu hình Switch SW1

Các lệnh thực hiện cấu hình trên CLI:

enable
configure terminal
hostname SW1
enable secret cisco123
line console 0
 password cisco
 login
 exit
banner motd # Canh bao: Truy cap trai phep bi cam! #
interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
end
copy running-config startup-config

## 7. Lệnh kiểm tra

Các lệnh sử dụng để kiểm tra trạng thái và cấu hình:

show running-config
show startup-config
show ip interface brief

## 8. Troubleshooting

- SVI VLAN 1 ở trạng thái down/down: Kiểm tra xem có cổng access nào đang hoạt động (up) gán vào VLAN 1 hay chưa (cần kết nối cáp tới PC đang bật).

- Quên lệnh login: Mật khẩu console sẽ không có hiệu lực khi truy cập qua cổng Console nếu thiếu lệnh login.

- Mất cấu hình khi khởi động lại: Chưa thực hiện lệnh copy running-config startup-config hoặc write memory.

- Không ping được SVI: Đảm bảo IP của PC1, PC2 thuộc cùng dải mạng 192.168.1.0/24 với SVI VLAN 1.

## 9. Nhận xét

Bài lab giúp nắm vững các thao tác cấu hình cơ bản trên Switch Cisco 2960 bao gồm đặt tên, đặt mật khẩu bảo mật (Console & Enable Secret), cấu hình Banner MOTD, gán IP quản trị SVI VLAN 1 và sao lưu cấu hình vào NVRAM.