# LAB 03: MAC ADDRESS TABLE

## 1. Mục tiêu

Quan sát cơ chế Switch học địa chỉ MAC tự động và ánh xạ địa chỉ MAC với cổng tương ứng (MAC-to-port mapping).

## 2. Thiết bị / Tài nguyên

- 01 Switch 2960

- 03 PC (PC1, PC2, PC3)

## 3. Topology

PC1, PC2, PC3 kết nối trực tiếp vào SW1.

## 4. Bảng địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Fa0 | 192.168.20.11/24 | — |
| PC2 | Fa0 | 192.168.20.12/24 | — |
| PC3 | Fa0 | 192.168.20.13/24 | — |

## 5. SOP thực hiện

- Tạo topology gồm SW1 kết nối với PC1, PC2 và PC3 qua các cổng FastEthernet.

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho từng PC: PC1 (192.168.20.11/24), PC2 (192.168.20.12/24), PC3 (192.168.20.13/24).

- Xóa bảng địa chỉ MAC động trên SW1 bằng lệnh clear mac address-table dynamic.

- Xem bảng địa chỉ MAC trước khi phát sinh lưu lượng mạng để kiểm tra trạng thái ban đầu.

- Thực hiện kiểm tra kết nối từ PC1: ping 192.168.20.12 (PC2) và ping 192.168.20.13 (PC3).

- Xem lại bảng địa chỉ MAC trên SW1 để xác định các địa chỉ MAC đã được học tương ứng trên từng cổng.

- Ngắt kết nối một PC hoặc đổi sang cổng khác, phát sinh lưu lượng và quan sát sự thay đổi trong bảng MAC.

## 6. Cấu hình Switch SW1

Các lệnh thực hiện cấu hình và thao tác trên CLI:

enable
configure terminal
hostname SW1
exit
clear mac address-table dynamic

## 7. Lệnh kiểm tra

Các lệnh kiểm tra bảng địa chỉ MAC trên Switch:

show mac address-table
show mac address-table dynamic

## 8. Troubleshooting trọng tâm

- Không thấy địa chỉ MAC trong bảng: Do chưa phát sinh lưu lượng (traffic) qua cổng. Cần thực hiện lệnh ping từ PC để Switch nhận được frame và học MAC nguồn.

- Nhầm lẫn MAC nguồn và MAC đích: Dùng lệnh ipconfig /all trên Command Prompt của PC để kiểm tra đúng địa chỉ MAC vật lý của card mạng.

- Cắm sai cổng (Port): Đảm bảo cáp nối đúng giữa card mạng PC và cổng FastEthernet tương ứng trên Switch.

## 9. Nhận xét

Bài lab giúp hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Switch Layer 2: Switch tự động học địa chỉ MAC nguồn từ khung dữ liệu (frame) truyền qua cổng và lưu vào bảng mac address-table. Bảng MAC động sẽ tự động cập nhật hoặc bị xóa sau khoảng thời gian đếm lùi (aging time) hoặc khi có thay đổi vật lý trên cổng.