LAB 25: STANDARD ACL

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. Standard ACL

Standard ACL (Access Control List) dùng để lọc lưu lượng dựa trên địa chỉ IP nguồn. Trong bài lab, ACL được dùng để chặn một host nguồn cụ thể nhưng vẫn cho phép các host khác truy cập Server.

1.2. Nguyên tắc đặt Standard ACL

Standard ACL chỉ kiểm tra địa chỉ nguồn nên thường đặt ACL gần đích (destination). Trong topology này, ACL được đặt trên Router1, tại interface kết nối đến Server LAN.

1.3. Thứ tự xử lý ACL

ACL được kiểm tra từ trên xuống dưới. Vì vậy cần đặt lệnh deny host trước permit any. Nếu không có permit phù hợp, các lưu lượng còn lại sẽ bị implicit deny.

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Network / Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0 | 192.168.10.1/24 | LAN User 1 |
| Router0 | G0/2 | 192.168.11.1/24 | LAN User 2 |
| Router0 | G0/1 | 10.0.0.1/30 | WAN Transit |
| Router1 | G0/1 | 10.0.0.2/30 | WAN Transit |
| Router1 | G0/0 | 192.168.20.1/24 | Server LAN |
| PC0 | Fa0 | 192.168.10.10/24 | Host bị chặn |
| PC1 | Fa0 | 192.168.11.10/24 | Host được phép |
| Server0 | Fa0 | 192.168.20.100/24 | Destination Server |

Subnet Mask LAN: 255.255.255.0

Subnet Mask WAN: 255.255.255.252

Default Gateway PC0: 192.168.10.1

Default Gateway PC1: 192.168.11.1

Default Gateway Server0: 192.168.20.1

Topology: PC0 + PC1 — Router0 — Router1 — Server0

Yêu cầu ACL: chặn PC0 (192.168.10.10), cho phép các host khác truy cập Server0.

Lưu ý:

Địa chỉ WAN giữa Router0 và Router1 không được nêu trong đề bài người dùng cung cấp, nên SOP này quy ước Router0 G0/1 = 10.0.0.1/30 và Router1 G0/1 = 10.0.0.2/30 để hoàn thiện cấu hình và kiểm tra.

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình interface Router0

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface g0/2

ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface g0/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

Bước 2. Cấu hình interface Router1

enable

configure terminal

interface g0/1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface g0/0

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Bước 3. Cấu hình địa chỉ IP cho PC và Server

PC0

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

PC1

IP Address: 192.168.11.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.11.1

Server0

IP Address: 192.168.20.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

Bước 4. Cấu hình route giữa hai Router

Trên Router0, khai báo đường đến Server LAN:

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Trên Router1, khai báo đường đến các User LAN:

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Bước 5. Xác định yêu cầu Standard ACL

Yêu cầu:

- PC0 có IP 192.168.10.10 bị chặn truy cập Server0 192.168.20.100.

- PC1 có IP 192.168.11.10 vẫn được phép truy cập Server0.

- Các host khác được phép truy cập.

Vì đây là Standard ACL và cần lọc theo source, ACL được đặt gần đích trên Router1.

Bước 6. Tạo Standard ACL

Trên Router1:

access-list 10 deny host 192.168.10.10

access-list 10 permit any

ACL 10 chặn đúng host PC0 và cho phép các nguồn còn lại.

Bước 7. Áp ACL gần đích

Áp ACL outbound trên interface G0/0 của Router1, là interface hướng đến Server LAN:

interface g0/0

ip access-group 10 out

exit

Sau bước này, lưu lượng đi đến Server LAN sẽ được kiểm tra bởi ACL 10.

4. Kiểm tra Standard ACL

4.1. Kiểm tra trạng thái interface

show ip interface brief

Kiểm tra các interface đang sử dụng phải có trạng thái up/up.

4.2. Kiểm tra bảng định tuyến

show ip route

Kiểm tra Router0 có route đến 192.168.20.0/24 và Router1 có route đến hai User LAN.

4.3. Kiểm tra ACL

show access-lists

Kiểm tra ACL 10 có hai dòng deny host 192.168.10.10 và permit any. Đồng thời kiểm tra hit count của từng ACE.

4.4. Kiểm tra ACL trên interface

show ip interface g0/0

Kiểm tra access list 10 được áp dụng theo hướng outbound trên G0/0.

4.5. Kiểm tra cấu hình ACL

show running-config | section access-list

Kiểm tra cấu hình Standard ACL trong running-config.

5. Kiểm tra kết nối End-to-End

Từ PC0 ping Server0:

ping 192.168.20.100

Kết quả: PC0 bị chặn bởi Standard ACL nên không thể truy cập Server0.

Từ PC1 ping Server0:

ping 192.168.20.100

Kết quả: PC1 được phép truy cập Server0.

Sau khi kiểm tra, chạy lại lệnh show access-lists trên Router1 để quan sát hit count. Số lượt match của dòng deny sẽ tăng khi PC0 gửi lưu lượng đến Server0; số lượt match của permit any sẽ tăng đối với lưu lượng được cho phép.

6. Kết quả

Router0 và Router1 được cấu hình kết nối WAN và các mạng LAN.

PC0, PC1 và Server0 được cấu hình địa chỉ IP và default gateway đúng.

Standard ACL 10 được tạo để chặn host 192.168.10.10.

Lệnh permit any cho phép các host khác tiếp tục truy cập.

ACL 10 được áp dụng outbound trên Router1 G0/0, gần Server LAN.

PC0 không thể truy cập Server0, trong khi PC1 vẫn có thể truy cập Server0.

show access-lists cho phép kiểm tra hit count của các ACE.

Kết luận

Bài lab đã triển khai thành công Standard ACL để lọc lưu lượng theo địa chỉ IP nguồn. ACL được đặt gần đích trên Router1 và chặn host PC0 có địa chỉ 192.168.10.10, trong khi vẫn cho phép PC1 và các host khác truy cập Server0. Hit count được sử dụng để xác nhận các rule ACL đã thực sự được áp dụng.