LAB 31: STP

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. STP (Spanning Tree Protocol)

STP giúp ngăn loop Layer 2 khi các switch được nối với nhau bằng nhiều đường dự phòng. STP sẽ chọn một đường forwarding và đưa một đường dư vào trạng thái blocking để loại bỏ loop.

1.2. Root Bridge

Root Bridge là switch được STP chọn làm trung tâm của cây spanning tree. Các switch khác sẽ tính đường đi tốt nhất về Root Bridge.

1.3. Root Port và Designated Port

Root Port là cổng trên switch không phải Root Bridge có đường đi tốt nhất về Root Bridge. Designated Port là cổng được STP chọn để forwarding trên mỗi segment.

1.4. Blocked/Alternate Port

Khi topology có đường dự phòng, một cổng có thể bị STP đưa vào trạng thái blocking/alternate để ngăn loop. Nếu một uplink bị ngắt, STP có thể hội tụ và đưa đường dự phòng vào forwarding.

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Fa0 | 192.168.10.10/24 | Host VLAN 10 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.10.20/24 | Host VLAN 10 |
| Switch1 | Fa0/1, Fa0/2 | — | Root Bridge VLAN 10 |
| Switch0 | Fa0/1, Fa0/2 | — | STP Switch |
| Switch2 | Fa0/1, Fa0/2 | — | STP Switch |

VLAN sử dụng: VLAN 10.

Subnet Mask cho PC1 và PC2: 255.255.255.0.

Default Gateway: không cần cấu hình vì bài lab chỉ kiểm tra kết nối Layer 2 giữa hai PC cùng VLAN.

Port theo topology trong hình:

Switch1 (bên trái): Fa0/1 nối Switch0, Fa0/2 nối Switch2, Fa0/3 nối PC1. Switch0 (phía trên): Fa0/1 nối Switch1, Fa0/2 nối Switch2. Switch2 (bên phải): Fa0/1 nối Switch0, Fa0/2 nối Switch1, Fa0/3 nối PC2.

Lưu ý:

Trong SOP này, Switch1 là switch bên trái theo tên hiển thị trong topology và sẽ được cấu hình làm Root Primary cho VLAN 10.

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo VLAN 10 trên cả ba switch

Thực hiện trên Switch0, Switch1 và Switch2:

enable

configure terminal

vlan 10

name VLAN10

exit

Bước 2. Cấu hình các đường nối giữa switch thành trunk

Các cổng nối switch với switch cần chạy trunk.

Trên Switch1:

interface range fa0/1-2

switchport mode trunk

exit

Trên Switch0:

interface range fa0/1-2

switchport mode trunk

exit

Trên Switch2:

interface range fa0/1-2

switchport mode trunk

exit

Bước 3. Cấu hình port PC vào VLAN 10

Trên Switch1, cấu hình Fa0/3 nối PC1:

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Trên Switch2, cấu hình Fa0/3 nối PC2:

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Bước 4. Cấu hình IP cho PC1

PC1 → Desktop → IP Configuration:

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: để trống

Bước 5. Cấu hình IP cho PC2

PC2 → Desktop → IP Configuration:

IP Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: để trống

Bước 6. Kiểm tra Root Bridge mặc định

Trên cả ba switch, kiểm tra STP VLAN 10:

show spanning-tree vlan 10

Quan sát dòng Root ID để xác định switch nào đang là Root Bridge. Quan sát Port ID/Role để xác định Root Port, Designated Port và cổng bị blocking.

Bước 7. Cấu hình Switch1 làm Root Primary cho VLAN 10

Trên Switch1:

enable

configure terminal

spanning-tree vlan 10 root primary

end

Kiểm tra lại:

show spanning-tree vlan 10

Bước 8. Xác định trạng thái các port sau khi chọn Root

Sau khi Switch1 trở thành Root Bridge, các cổng trên Switch1 hướng về các switch còn lại được STP sử dụng làm Designated Port. Trên Switch0 và Switch2 sẽ có Root Port hướng về Switch1. Một đường còn lại trong tam giác có thể bị blocking/alternate để ngăn loop.

4. Kiểm tra trunk

show interfaces trunk

Kiểm tra các cổng kết nối giữa ba switch đang ở chế độ trunk và VLAN 10 được phép đi qua trunk.

5. Kiểm tra STP

show spanning-tree vlan 10

Khi kiểm tra, tập trung vào các thông tin:

Root ID: xác nhận Switch1 là Root Bridge.

Root Port: xác định cổng trên Switch0 và Switch2 có đường tốt nhất về Switch1.

Designated Port: xác định cổng forwarding trên từng segment.

State: xác định cổng Forwarding hoặc Blocking/Alternate.

Cost: xem chi phí đường đi đến Root Bridge.

6. Kiểm tra kết nối giữa PC

6.1. Kiểm tra IP trên PC1

ipconfig

6.2. Kiểm tra IP trên PC2

ipconfig

6.3. Ping PC2 từ PC1

ping 192.168.10.20

Ping thành công chứng tỏ VLAN 10 và đường Layer 2 giữa PC1 và PC2 hoạt động.

6.4. Ping PC1 từ PC2

ping 192.168.10.10

7. Kiểm tra hội tụ STP

Ngắt tạm thời một uplink giữa các switch, sau đó kiểm tra lại STP để quan sát đường dự phòng được đưa vào forwarding.

Ví dụ ngắt một uplink trên Switch0:

configure terminal

interface fa0/2

shutdown

end

Kiểm tra lại:

show spanning-tree vlan 10

Quan sát trạng thái port thay đổi sau khi topology bị mất một đường. STP sẽ hội tụ và sử dụng đường còn lại để duy trì kết nối, tránh tạo loop.

Sau khi kiểm tra, bật lại cổng:

configure terminal

interface fa0/2

no shutdown

end

8. Kết quả

Tạo VLAN 10 trên ba switch.

Các đường kết nối giữa switch được cấu hình trunk.

PC1 thuộc VLAN 10 và sử dụng IP 192.168.10.10/24.

PC2 thuộc VLAN 10 và sử dụng IP 192.168.10.20/24.

Switch1 được cấu hình làm Root Primary cho VLAN 10.

Xác định được Root Port, Designated Port và cổng blocking/alternate.

PC1 và PC2 ping được nhau qua mạng Layer 2.

Khi ngắt một uplink, STP hội tụ và sử dụng đường dự phòng để duy trì kết nối.

Kết luận

Bài lab đã triển khai STP trên topology ba switch tạo thành hình tam giác. VLAN 10 được cấu hình trên các switch, các liên kết giữa switch sử dụng trunk và hai PC được đặt trong VLAN 10. Switch1 được chọn làm Root Bridge bằng lệnh spanning-tree vlan 10 root primary. STP tự động xác định Root Port, Designated Port và một đường dự phòng ở trạng thái blocking/alternate để ngăn loop Layer 2. Khi một uplink bị ngắt, STP có thể hội tụ và duy trì kết nối giữa PC1 và PC2.