LAB 34: ETHERCHANNEL PAGP

1. Kiến thức trọng tâm

1.1. EtherChannel PAgP

PAgP (Port Aggregation Protocol) cho phép gộp nhiều đường vật lý giữa hai switch thành một Port-channel logic. Trong bài lab sử dụng PAgP để tạo EtherChannel.

1.2. Desirable và Auto

Desirable chủ động gửi yêu cầu thương lượng PAgP. Auto chờ phía bên kia khởi tạo. Cặp desirable–auto có thể hình thành EtherChannel; auto–auto không chủ động khởi tạo nên không hình thành bundle.

1.3. Port-channel

Sau khi các member port được bundle, chúng được đại diện bởi Port-channel2. Nếu sử dụng VLAN/trunk, cấu hình trunk được đặt trên Port-channel để cấu hình logic nhất quán.

1.4. Điều kiện để bundle

Các member port ở hai đầu cần có cấu hình phù hợp. Trong bài này, Fa0/2 và Fa0/3 được dùng làm hai member links và được cấu hình cùng kiểu để PAgP có thể thương lượng.

2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Fa0 | 192.168.10.10/24 | Host bên trái |
| PC1 | Fa0 | 192.168.10.20/24 | Host bên phải |
| Switch1 | Fa0/1 | — | Nối PC0 |
| Switch1 | Fa0/2-3 | — | 2 member links PAgP |
| Switch2 | Fa0/1 | — | Nối PC1 |
| Switch2 | Fa0/2-3 | — | 2 member links PAgP |

Mạng LAN: 192.168.10.0/24.

PC0: 192.168.10.10/24.

PC1: 192.168.10.20/24.

Default Gateway: không cần cấu hình vì hai PC cùng subnet và bài lab tập trung vào EtherChannel Layer 2.

Lưu ý theo topology:

Fa0/1 ở mỗi switch nối với PC. Hai đường Fa0/2 và Fa0/3 nối Switch1 với Switch2 và được dùng làm member links của EtherChannel Group 2.

3. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình VLAN 10

Thực hiện trên Switch1:

enable

configure terminal

vlan 10

name VLAN10

exit

Thực hiện tương tự trên Switch2:

enable

configure terminal

vlan 10

name VLAN10

exit

Bước 2. Cấu hình cổng nối PC vào VLAN 10

Trên Switch1, Fa0/1 nối PC0:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Trên Switch2, Fa0/1 nối PC1:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Bước 3. Cấu hình PAgP trên Switch1 – mode desirable

Hai cổng Fa0/2 và Fa0/3 được cấu hình trunk và tham gia channel-group 2 ở mode desirable:

interface range fa0/2-3

switchport mode trunk

channel-group 2 mode desirable

exit

Bước 4. Cấu hình PAgP trên Switch2 – mode auto

Hai cổng Fa0/2 và Fa0/3 được cấu hình trunk và tham gia channel-group 2 ở mode auto:

interface range fa0/2-3

switchport mode trunk

channel-group 2 mode auto

exit

Bước 5. Cấu hình Port-channel2

Trên cả Switch1 và Switch2:

interface port-channel 2

switchport mode trunk

exit

Bước 6. Cấu hình IP cho PC0

PC0 → Desktop → IP Configuration:

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: để trống

Bước 7. Cấu hình IP cho PC1

PC1 → Desktop → IP Configuration:

IP Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: để trống

4. Kiểm tra PAgP và EtherChannel

4.1. Kiểm tra EtherChannel trên Switch1

show etherchannel summary

Kiểm tra Group 2 và Port-channel2. Các member port được bundle phải hiển thị trạng thái P (bundled in port-channel).

4.2. Kiểm tra EtherChannel trên Switch2

show etherchannel summary

4.3. Kiểm tra PAgP neighbor

show pagp neighbor

Lệnh này dùng để xem thông tin thiết bị/port lân cận đang tham gia thương lượng PAgP.

4.4. Kiểm tra Port-channel2

show interfaces port-channel 2

Kiểm tra trạng thái và thông tin hoạt động của Port-channel2.

4.5. Kiểm tra trunk

show interfaces trunk

Kiểm tra Port-channel2 và các đường trunk giữa hai switch.

5. Kiểm tra kết nối giữa PC

5.1. Kiểm tra IP trên PC0

ipconfig

5.2. Kiểm tra IP trên PC1

ipconfig

5.3. Ping PC1 từ PC0

ping 192.168.10.20

Ping thành công chứng tỏ VLAN 10 và EtherChannel đang chuyển được traffic giữa hai PC.

5.4. Ping PC0 từ PC1

ping 192.168.10.10

6. Thử cấu hình auto–auto

Để quan sát trường hợp PAgP không hình thành EtherChannel, có thể đổi cả hai đầu sang mode auto. Thực hiện trên Switch1:

configure terminal

interface range fa0/2-3

channel-group 2 mode auto

end

Trên Switch2 cũng đặt auto:

configure terminal

interface range fa0/2-3

channel-group 2 mode auto

end

Kiểm tra:

show etherchannel summary

Với auto–auto, cả hai phía đều ở chế độ chờ nên PAgP không chủ động khởi tạo thương lượng; EtherChannel không hình thành theo mô hình này.

Khôi phục desirable–auto:

Switch1:

configure terminal

interface range fa0/2-3

channel-group 2 mode desirable

end

Switch2:

configure terminal

interface range fa0/2-3

channel-group 2 mode auto

end

Kiểm tra lại:

show etherchannel summary

show pagp neighbor

7. Kết quả

Hai switch được kết nối bằng hai member links Fa0/2 và Fa0/3.

PAgP được cấu hình với Switch1 mode desirable và Switch2 mode auto.

Hai member links được gộp thành EtherChannel Group 2.

Port-channel2 được cấu hình trunk.

PC0 sử dụng IP 192.168.10.10/24.

PC1 sử dụng IP 192.168.10.20/24.

show etherchannel summary hiển thị member ports ở trạng thái P khi bundle thành công.

show pagp neighbor cho phép kiểm tra thông tin PAgP neighbor.

Cấu hình auto–auto không hình thành EtherChannel.

Sau khi khôi phục desirable–auto, EtherChannel được hình thành lại và PC0/PC1 ping được nhau.

Kết luận

Bài lab đã triển khai EtherChannel bằng PAgP giữa Switch1 và Switch2. Hai đường Fa0/2 và Fa0/3 được gộp thành Port-channel2, với Switch1 chạy desirable và Switch2 chạy auto. Qua thử nghiệm auto–auto có thể thấy PAgP không hình thành bundle khi cả hai phía đều chỉ chờ thương lượng. Sau khi khôi phục desirable–auto, EtherChannel hoạt động và duy trì kết nối giữa PC0 và PC1.