LAB 36: GATEWAY FAILOVER

1. Mục tiêu

Kiểm thử có hệ thống khả năng chuyển gateway khi gateway chính gặp lỗi. Mô hình sử dụng HSRP để tạo gateway ảo và quan sát quá trình chuyển từ Active sang Standby/Active khi xảy ra sự cố.

2. Thiết bị / tài nguyên

2 Gateway: Router0 (R1) và Router1 (R2).

1 Access Switch: Switch0.

2 PC: PC0 và PC1.

3. Topology và địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 (R1) | Gi0/1 | 192.168.18.2/24 | Gateway chính / HSRP Active |
| Router1 (R2) | Gi0/2/1 | 192.168.18.3/24 | Gateway dự phòng / HSRP Standby |
| HSRP | Group 10 | 192.168.18.1 | Virtual Gateway |
| PC0 | Fa0 | 192.168.18.10/24 | Client |
| PC1 | Fa0 | 192.168.18.20/24 | Client |

Network: 192.168.18.0/24.

HSRP Group: 10.

Virtual Gateway: 192.168.18.1.

Default Gateway của PC0 và PC1: 192.168.18.1.

Lưu ý:

Lab 36 kế thừa mô hình HSRP của Lab 35. Vì topology chỉ có access switch và hai PC, đích kiểm thử chính là virtual gateway 192.168.18.1. Traceroute được dùng để quan sát đường đi tới gateway.

4. Cấu hình Gateway R1

Router0 (R1) là gateway chính, priority cao hơn.

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.18.2 255.255.255.0

no shutdown

standby 10 ip 192.168.18.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

end

5. Cấu hình Gateway R2

Router1 (R2) là gateway dự phòng, priority thấp hơn R1.

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 192.168.18.3 255.255.255.0

no shutdown

standby 10 ip 192.168.18.1

standby 10 priority 100

standby 10 preempt

end

6. Cấu hình IP cho PC

PC0:

IP Address: 192.168.18.10 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Default Gateway: 192.168.18.1

PC1:

IP Address: 192.168.18.20 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Default Gateway: 192.168.18.1

7. Kiểm tra trạng thái ban đầu

Trên R1:

show standby brief

Kết quả mong đợi: R1 ở trạng thái Active, virtual IP 192.168.18.1, priority 110.

Trên R2:

show standby brief

Kết quả mong đợi: R2 ở trạng thái Standby, priority 100.

Kiểm tra interface của hai gateway:

show ip interface brief

Gi0/1 trên R1 và Gi0/2/1 trên R2 phải ở trạng thái up/up.

8. Chạy ping liên tục

Từ PC0, mở Command Prompt và ping liên tục tới virtual gateway:

ping 192.168.18.1 -t

Giữ cửa sổ ping để quan sát trong lúc mô phỏng lỗi. Có thể dừng bằng Ctrl+C sau khi hoàn tất kiểm thử.

Có thể kiểm tra PC1 tương tự:

ping 192.168.18.1 -t

9. Ghi trạng thái gateway ban đầu

Trước khi mô phỏng lỗi, ghi lại trạng thái HSRP:

show standby brief

Biên bản ban đầu:

R1 – Active – Priority 110.

R2 – Standby – Priority 100.

Virtual IP – 192.168.18.1.

PC0/PC1 – Default Gateway 192.168.18.1.

10. Mô phỏng lỗi Gateway Active

Trên R1, shutdown interface đang tham gia HSRP:

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/1

shutdown

end

Ngay sau khi shutdown, quan sát cửa sổ ping liên tục. Một số gói có thể timeout trong thời gian HSRP chuyển trạng thái.

11. Xác nhận Standby trở thành Active

Trên R2:

show standby brief

Kết quả mong đợi: R2 chuyển từ Standby sang Active và tiếp quản virtual IP 192.168.18.1.

Kiểm tra lại từ PC0:

ping 192.168.18.1

Nếu HSRP đã hội tụ, ping tới virtual gateway sẽ tiếp tục thành công.

12. Đo số gói mất

Sau khi dừng ping liên tục bằng Ctrl+C, ghi lại thống kê Packet loss. Số gói mất phụ thuộc thời điểm shutdown và thời gian hội tụ trong Packet Tracer nên không cố định.

Ctrl+C

Ghi nhận:

Packets Sent: __4____

Packets Received: __4____

Packets Lost: _0_____

Loss: __0____ %

13. Kiểm tra traceroute

Từ PC0, kiểm tra đường đi tới virtual gateway:

tracert 192.168.18.1

Nếu Packet Tracer hỗ trợ lệnh traceroute theo IOS, có thể kiểm tra trên router bằng:

traceroute 192.168.18.1

14. Khôi phục Gateway chính và kiểm tra Preempt

Bật lại interface R1:

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/1

no shutdown

end

Kiểm tra HSRP:

show standby brief

Do R1 có priority 110 và đã cấu hình preempt, R1 sẽ giành lại vai trò Active sau khi hoạt động trở lại; R2 trở về Standby.

15. Kiểm tra kết nối sau failover

Từ PC0:

ping 192.168.18.1

ping 192.168.18.20

16. Biên bản kiểm thử Gateway Failover

| Giai đoạn | Gateway Active | Gateway Standby | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | R1 – 192.168.18.2 | R2 – 192.168.18.3 | R1 Active |
| Shutdown R1 | R2 – 192.168.18.3 | R1 lỗi | R2 chuyển Active |
| Khôi phục R1 | R1 – 192.168.18.2 | R2 – 192.168.18.3 | R1 Active nhờ preempt |

17. Lệnh / cách kiểm tra trọng tâm

show standby brief

show standby

show ip interface brief

ping 192.168.18.1 -t

tracert 192.168.18.1

traceroute 192.168.18.1

18. Kết luận

Lab 36 đã kiểm thử cơ chế Gateway Failover dựa trên HSRP. R1 được cấu hình làm Active với priority 110, R2 làm Standby với priority 100 và virtual gateway là 192.168.18.1. Khi shutdown interface của R1, R2 chuyển sang Active và tiếp quản gateway ảo. Sau khi khôi phục R1, nhờ preempt R1 giành lại Active. Việc ping liên tục cho phép ghi nhận số gói mất trong quá trình chuyển đổi.